Un filtro passa basso è un sistema che permette il passaggio di frequenze al di sotto di una data soglia, detta frequenza di taglio, bloccando le alte frequenze.

In elettronica può essere costituito da circuiti di diverso tipo. Può essere di tipo attivo o passivo a seconda della presenza nel circuito di elementi attivi quali amplificatori oppure di soli componenti passivi. In base alla pendenza del taglio in frequenza, si può inoltre distinguere tra filtri passa basso di primo ordine (20 db per decade), di secondo ordine (40 db per decade), di terzo ordine (60 db per decade) e così via, che è anche la classificazione dei filtri in cascata, come il doppio passa basso e il doppio passa alto.

Il filtro passa basso passivo, tra i più facili filtri da realizzare, è il circuito RC in serie che ha la caratteristica di far passare tutte le componenti di frequenza comprese tra 0 Hz e la frequenza di taglio che dipende dalle caratteristiche degli elementi che lo costituiscono. Al di là di tale frequenza il filtro elimina le componenti in frequenza del segnale.

Un altro tipo di circuito elettrico è il filtro attivo passa-basso a retroazione negativa multipla, così chiamato per la caratteristica di avere un singolo anello di retroazione in modalità invertente (collegato al pin invertente dell'amplificatore operazionale).

| f | Vi | Vu | Vu/Vi | 20log(Vu/Vi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 120 | 1 | 0 |
| 10 | 120 | 119,7 | 0,9975 | -0,021741913 |
| 100 | 120 | 101,2 | 0,8433333 | -1,480014671 |
| 150 | 120 | 86,81 | 0,7234167 | -2,812229797 |
| 200 | 120 | 74,14 | 0,6178333 | -4,182573287 |
| 2000 | 120 | 9,398 | 0,0783167 | -22,12291611 |
| 20000 | 120 | 0,9428 | 0,0078567 | -42,09523344 |

FIRMA

Antonio Giannattasio 4°b